INSTRUKCJA BHP

PRZY OBSŁUDZE WÓZKA AKUMULATOROWEGO

Przy obsłudze wózka akumulatorowego może pracować osoba, która: ukończyła 18 lat, ma dobry stan zdrowia potwierdzony świadectwem lekarskim, ma ukończone i ważne szkolenie w zakresie bhp i ochrony ppoż. dla kierujących wózkami, posiada odpowiednie kwalifikacje tzn. aktualne pozwolenie na prowadzenie wózków akumulatorowych, ma imienne pozwolenie do obsługi wózka.

Zasady bezpiecznej pracy. W czasie wykonywania pracy kierowca wózka powinien:

- uruchamiać wózek po upewnieniu się że nie zagraża to bezpieczeństwu jazdy,

- w czasie jazdy przestrzegać ogólnych przepisów ruchu drogowego oraz przepisów zakładowych:

a. wewnątrz hal poruszać się po wyznaczonych drogach transportowych,

b. zachować bezpieczną odległość od pojazdu jadącego z przodu: po równej drodze około 10 m a na  pochyłości około 20 m,

c. wózek prowadzić z prędkością bezpieczną, dostosowaną do warunków drogowych i atmosferycznych oraz przestrzegać przepisów zakładowych dotyczących dozwolonych prędkości na terenie zakładu,

d. podczas postoju wózka zaciągnąć hamulec i wyjąć kluczyk ze stacyjki,

e. ciężar ładunku dostosować zawsze do dopuszczalnej nośności wózka,

f. ładunki przewozić i składować zgodnie z zasadami bezpiecznego składowania,

g. ładunki przewożone na platformie zabezpieczyć przed wywróceniem, upadkiem lub przesunięciem,

h. należy zachować ostrożność przy przejazdach przez tory kolejowe i przejściach dla pieszych,

i. manewry hamowania i ruszania wykonywać łagodnie i płynnie,

j. w kabinie wózka przewozić tylko 1 pasażera,

k. w przypadku holowania innego wózka założyć w sposób prawidłowy mocny hol.

Kierowcy wózka zabrania się:

- przewożenia ładunków niedostosowanych do wymiaru platformy ładunkowej i używania wózków na złej nawierzchni o zbyt dużym nachyleniu przy niesprawdzonej wytrzymałości podłoża,

- kierowania wózkiem w stanie nietrzeźwym oraz używania wózka niesprawnego technicznie,

- przewożenia osób na platformie wózka jeżeli wózek nie jest do tego przystosowany,

- pozostawiania wózka w miejscach niedozwolonych kolidujących z ruchem drogowym, tarasujących przejścia i drogi ewakuacyjne oraz przebywania w kabinie wózka podczas załadunku i rozładunku,

- holowania innego wózka z niesprawnym układem kierowniczym,

- obciążania wózka ponad dopuszczalną ładowność lub przekazywania wózka osobom nieupoważnionym.

Po zakończeniu pracy kierowca powinien oczyścić wózek i odstawić na miejsce przeznaczone,

przygotować wózek do ładowania akumulatorów oraz wpisać swoje uwagi do "Książki Pracy Wózka".

Uwagi końcowe. Kierowca powinien stale mieć przy sobie aktualne pozwolenie na prowadzenie wózków akumulatorowych.

W przypadku powstania pożaru należy ostrzec osoby znajdujące się w obrębie zagrożenia oraz  wyłączyć zasilanie budynku w energię elektryczną i odciąć dopływ gazu. Równocześnie należy:

zaalarmować straż pożarną i powiadomić przełożonych o pożarze. W razie potrzeby podjąć decyzję o ewakuacji ludzi i przystąpić do prowadzenia akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego.

Podczas akcji gaśniczej obowiązuje zasada bezwzględnego podporządkowania się poleceniom kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą.

W przypadku zaistnienia wypadku należy: udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy a w razie potrzeby wezwać pomoc lekarską. Powiadomić przełożonych.

Data                                  Sporządził                                                             Zatwierdził