INSTRUKCJA  BHP

PRZY SPAWANIU GAZOWYM

1.   Postanowienia ogólne

Pracę w zawodzie spawacza gazowego może wykonywać pracownik, który: ukończył kurs spawalniczy - uzyskał uprawnienia, ukończył 18 lat, posiada dobry stan zdrowia potwierdzony właściwymi badaniami lekarskimi, posiada aktualne szkolenia bhp i ochrony ppoż i został dopuszczony do wykonywania pracy przez swego bezpośredniego przełożonego.

2.   Czynności przed rozpoczęciem spawania

	zapoznać się z zakresem pracy i ustalić prawidłową kolejność poszczególnych spawań,

	sprawdzić stan węży tlenowych, acetylenowych oraz prawidłowość ich połączeń do bezpieczników (w przypadku sieci) lub reduktorów (w przypadku butli),

	sprawdzić stan techniczny reduktorów (w przypadku korzystania z butli),

	sprawdzić w razie używania sieci, czy bezpiecznik wodny jest prawidłowo napełniony woda (jeżeli odkręcimy kurek kontrolny, woda powinna wyciekać),

	przygotować odpowiednie palniki i właściwe szkła do okularów (od G6 do G9),

	ustawić butle w stojaku lub na wózku chroniąc je przed działaniem promieni słonecznych,

	sprawdzić czy nie ma zagrożenia zapalenia się elementów znajdujących się w pobliżu, a zwłaszcza po drugiej stronie ściany (jeżeli spawanie wykonywane jest przy ścianie),

	podczas prowadzenia prac w pomieszczeniach zagospodarowanych zabezpieczyć podręczny sprzęt gaśniczy, butle umieszczać w odległości nie mniejszej niż 10 m od źródeł otwartego ognia i 1 m od  grzejników zamkniętych, wymienić butlę tlenowa przy nadciśnieniu     pozostałości gazu co najmniej 0,5 kG/cm2 (około 50 kPa),

	wymienić butlę acetylenowa przy nadciśnieniu pozostałości gazu od 0,5 kG/cm2 (około 50 kPa) przy temp. -5°C do 3,0 kG/cm2 (około 300 kPa) przy temp. +25°C.

- Zawsze pamiętać że butli acetylenowej nie wolno używać w pozycji leżącej. Kąt nachylenia butli nie może przekroczyć 45°.

3.    Zasady bezpiecznego spawania.

	dysze palnika stosować ściśle według instrukcji fabrycznej. Używać palnika i węży tylko w dobrym stanie technicznym. Węże spawalnicze rozprowadzać tylko w sposób nie powodujący ich załamania,

	do czyszczenia lub przepychania dyszy palnika stosować tylko miedziane, mosiężne lub aluminiowe przetyczki,

	po każdej dłuższej przerwie w pracy sprawdzić poziom płynu w bezpieczniku wodnym,

	przy zapalaniu palnika: należy najpierw lekko otworzyć kurek tlenowy, a po stwierdzeniu iż tlen wypływa, otworzyć kurek acetylenowy, zapalić i wyregulować płomień,

	przed rozpoczęciem spawania zbiorników lub w zbiornikach, w których mogą znajdować się palne pary lub ciecze upewnić się co do całkowitego bezpieczeństwa pracy - zażądać wyników pomiarów stężeń wybuchowych,

	przy spawaniu zbiorników, kotłów i zamkniętych pomieszczeń stosować ochrony dróg oddechowych oraz odpowiednie przerwy w pracy, wychodząc na zewnątrz,

	przy spawaniu na rusztowaniach należy zawsze sprawdzić ich stan a przy spawaniu na wysokości zawsze należy stosować się do przepisów o wykonywaniu pracy na wysokości.

4.   Czynności zakazane spawaczowi :

	stosowanie butli tlenowej umieszczonej w pozycji leżąc (dopuszcza. nachylenie do 45°),

	zatłuszczanie butli tlenowych, reduktorów i zaworów oraz używanie nieszczelnych butli, reduktorów lub palników bądź przedłużania węży bez właściwych łuczników metalowych,

	stosowania węży krótszych niż 5 m oraz umieszczanie butli na rusztowaniach,

	toczenia butli poziomo, przewracania lub uderzania w butle z gazami,

	odkładania zapalonego palnika lub wypuszczania z rąk (palnik należy zgasić lub odłożyć na odpowiednią podstawkę) lub pozostawiania palnika pod ciśnieniem. W razie długiej przerwy w pracy należy odłączyć przewody od sieci reduktora,

	umieszczania węży spawalniczych na plecach, ramieniu lub stosowania węży do gazów - dla których nie są one przeznaczone albo samodzielna naprawa palników i reduktorów,

	stosowania tlenu oraz gazów palnych do napędu narzędzi pneumatycznych oraz używania w zbiornikach oświetlenia miejscowego napięcie wyższe niż 24 V,

5.   Podstawowe czynności spawacza po zakończeniu pracy.

Zgasić palnik – wykonując kolejno czynności: zamknąć kurek acetylenu, zamknąć kurek tlenu, poluzować śruby nastawcze reduktorów, zamknąć zawory w butlach, otworzyć kurki na palniku po ustaniu wypływu gazów, zamknąć kurki na palniku i zdjąć reduktory z butli,

	sprawdzić czy w pobliżu stanowiska pracy nie został zaprószony ogień,

	uporządkować stanowisko pracy i sprzęt a węże, palniki i reduktory umieścić w wyznaczonym  miejscu oraz zgłosić przełożonemu zakończenie spawania.

- Używać tylko bezpieczników (wodnych lub suchych) dopuszczonych przez Dozór Techniczny i zgodnie z ich charakterystyką.

- Bezpieczniki wodne w okresie zimowym należy napełnić płynem niezamarzającym.

- Posługiwać się reduktorem zgodnie z instrukcją producenta.

- W razie cofnięcia się płomienia należy niezwłocznie zamknąć kolejno: zawory palnika do acetylenu a następnie tlenu a następnie palnik zanurzyć w wodzie. Gdy palnik jest zimny, a węże nie są uszkodzone, należy przedmuchać węże i palnik i ponownie zapalić.

- Cięcie wewnątrz zbiorników, kotłów lub innych zamkniętych pomieszczeń (do 15m3) należy przeprowadzać przy asekuracji drugiego pracownika przebywającego na zewnątrz.

- Wszystkie zauważone nieprawidłowości i usterki należy niezwłocznie zgłaszać przełożonemu.

Data:                      Opracował:                                          Uzgodniono pod względem przepisów

BHP i Ochrony ppoż.

Zatwierdził: