INSTRUKCJA BHP

PRZY SPAWANIU ELEKTRYCZNYM

1.  Do wykonywania stałej pracy w zawodzie spawacza elektrycznego, może być dopuszczony pracownik, który:

	ukończył odpowiedni kurs spawalniczy z wynikiem pozytywnym oraz uzyskał ewentualnie odpowiednie uprawnienia,

	ma dobry stan zdrowia potwierdzony świadectwem lekarskim,

a)   Do pracy należy przystąpić wypoczętym, trzeźwym, ubranym w odzież roboczą wykonaną z tkaniny trudnopalnej względnie ze skóry, włosy przykryć beretem lub czapką, na nogach mieć buty ze spodniami trudno zapalnymi, na rękach rękawice spawalnicze oraz ochrony osobiste - fartuch skórzany, maska spawalnicza, okulary ochronne, indywidualny sprzęt ochrony dróg       oddechowych.

b)   Prace związane z instalowaniem, demontażem, naprawami i przeglądami elektrycznych urządzeń spawalniczych powinni wykonywać pracownicy mający odpowiednie uprawnienia.

d)   Połączenie kilku spawalniczych źródeł energii nie powinno powodować przekroczenia, w stanie bez obciążenia, dopuszczalnego napięcia między obwodami wyjściowymi połączonych źródeł energii.

c)   Obwód prądu spawania nie powinien być uziemiony, z wyjątkiem przypadków, gdy przedmioty spawane są połączone z ziemią.

d)     Przewody spawalnicze łączące przedmiot spawany ze źródłem energii powinny być połączone bezpośrednio z tym przedmiotem lub oprzyrządowaniem, jak najbliżej miejsca spawania.

2.   Czynności przed rozpoczęciem pracy. Spawacz powinien:

a)   zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i zakresem prac spawalniczych,

b)   zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych spawań,

c)   przygotować odpowiednie elektrody,

d)   przygotować odpowiednie szkła do maski spawalniczej,

e)   sprawdzić stan połączeń instalacji spawalniczej oraz uchwytu elektrody,

- sprawdzić, czy spawania nie zagraża otoczeniu,

- sprawdzić, czy podczas spawania na ścianie, po drugiej stronie nie nastąpi zapalenie,

h)   wszelkie zauważone nieprawidłowości natychmiast zgłosić w celu ich usunięcia.

3.   Czynności podczas spawania.

a)   Zabezpieczyć stanowisko pracy, o ile nie ma stałych, ruchomymi ekranami przeciwodblaskowymi i przeciwodpryskowymi.

b)   Używać do spawania przewodów elektrycznych i uchwytu do elektrody tylko w dobrym stanie technicznym (nieuszkodzona izolacja).

c)   Stosować tylko właściwe grubości elektrod do spawania.

d)   Mocować i ustawiać rzetelnie i solidnie spawany przedmiot tak, by nie uległ on uszkodzeniu.

e)   Ustawić detale do spawania w taki sposób, aby uniemożliwić ich przesuniecie lub przewrócenie się.  Przy odbijaniu żużla używać młotków igłowych i okularów ochronnych.

f)   Przy spawaniu wewnątrz kotłów, zbiorników lub w ciasnych pomieszczeniach niezależnie od stosowanej wentylacji, używać ochron dróg oddechowych. Przy pracy wewnątrz zbiorników, kotłów i metalowych pomieszczeń, stosować oświetlenie elektryczne o napięciu 24V.

h)   Upewnić się, czy element spawany nie grozi upadkiem lub odsunięciem się

i)    Przy spawaniu na rusztowaniach sprawdzić stan ich sprawności.

j)    Ochronić drogi oddechowe, oczy, twarz i ręce przed poparzeniem i naświetleniem poprzez stosowanie odpowiednich ochron osobistych.

k)    Włączyć indywidualny wyciąg powietrza, aby wyziewy gazowe były usuwane ze stanowiska.

l)   Używać właściwych, nie uszkodzonych i nie zaoliwionych narzędzi i pomocy warsztatowych.

m) Każdą powierzoną pracę wykonywać dokładnie, zgodnie z obowiązującym procesem technologicznym i wg wskazówek zwierzchnika.

n)   Każdy wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim zdarzył się wypadek.

4.   Czynności zabronione. Spawaczowi zabrania się:

a)   Chwytania gorącego metalu przygotowanego do spawania lub po spawaniu.

b)   Samodzielnie naprawiać uszkodzone przewody elektryczne (instalację elektryczną).

c)   W czasie przerw w pracy trzymać pod pachą uchwyt do elektrody.

d)   Odsuwania maski spawalniczej zbyt daleko od twarzy, odkładania jej przed zgaśnięciem łuku, a także zapalenie łuku bez zabezpieczenia twarzy.

e)   Spawania bez prawidłowego uziemienia elementu spawanego.

f)     Stosować prowizoryczne połączenie urządzeń spawalniczych.

g)   Powodować, aby podłoga na stanowisku roboczym była mokra, śliska, nierówna, zanieczyszczona śmieciami, zatarasowana.

5.   Podstawowe czynności po zakończeniu pracy. Spawacz powinien:

a)   Wyłączyć spawarkę spod napięcia.

b)   Sprawdzić, czy podczas spawania nie został zaprószony ogień.

c)   Uporządkować stanowisko pracy, usunąć końcówki elektrod oraz żużel spawalniczy.

d)   Uporządkować sprzęt spawalniczy.

6.   Uwagi końcowe.

a) Podczas wykonywania prac spawalniczych wewnątrz zbiorników, kotłów lub innych pomieszczeń zamkniętych (do 15m3), spawacz powinien być ubezpieczony przez innego pracownika, przebywającego na zewnątrz.

- W razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia przy wykonywaniu powierzonej pracy, pracownik ma prawo przerwać pracę z zachowaniem prawa do wynagrodzenia zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji.

Data:                              Opracował:                              Uzgodniono pod względem przepisów

BHP i Ochrony ppoż.

Zatwierdził: