WZÓR REGULAMINU

PRACOWNI OBRÓBKI SKRAWANIEM

Ogólne zasady bezpieczeństwa:

1. Uczeń może przystąpić do samodzielnej pracy jeśli:

a. został przeszkolony i zapoznany z treścią instrukcji ogólnej i stanowiskowej bhp, poznał zasady i metody bezpiecznej pracy. Potwierdzi, że będzie stosował je w czasie pracy i przebywania w pracowni.

b. odbył instruktaż stanowiskowy w zakresie obsługi obrabiarki. Należy to odnotować i potwierdzić w zeszycie zajęć praktycznych i dzienniku lekcyjnym,

c. prowadzący zajęcia sprawdził stan techniczny obrabiarki i warunków środowiska pracy i stwierdził, że nie ma żadnych zagrożeń,

d. uzyskaniu zgody na pracę od nauczyciela.

Uwaga: Studentowi nie wolno przystąpić do pracy jeśli ma wątpliwość co do stanu technicznego urządzenia, dopiero po ponownym sprawdzeniu przez nauczyciela i wyrażeniu przez niego zgody na uruchomienie urządzenie można przystąpić do pracy.

Student powinien być zdrowy, wypoczęty. Ubrany w odzież roboczą (czystą, obcisłą bez luźno zwisających elementów, włosy przykryte czapką, powinien zdjąć wszystkie zbędne przedmioty tzn. obrączki, pierścionki, bransolety, kolczyki itp.) i odpowiednie obuwie robocze.

Przed przystąpieniem do pracy:

1. Stanowisko robocze powinno być odpowiednio przygotowane:

a. należy zadbać o odpowiednie oświetlenie ogólne jak i stanowiskowe,

b. usunąć ze stanowiska zbędne przedmioty, sprawdzić czy podnóżki nie są uszkodzone,

c. sprawdzić stan narzędzi skrawających i pomocniczych oraz ich zamocowanie,

d. sprawdzić działanie mechanizmów obrabiarki na biegu luzem,

e. sprawdzić włączniki posuwu wzdłużnego, ustawienie zderzaków, położenie dźwigni przekładni biegów, położenie dźwigni sprzęgła oraz czy klucz nie znajduje się w uchwycie,

f. w przypadku toczenia w kłach, sprawdzić zamocowanie konika i kła w koniku, sercówki i zbieraka,

g. sprawdzić czy posadzka  nie jest zabrudzona płynami mogącymi spowodować poślizgnięcie się (ewentualne zanieczyszczenia usunąć) oraz sprawdzić, czy w bezpośrednim otoczeniu maszyny na drogach transportowych nie znajdują się zbędne przedmioty. Wszystkie tego rodzaju niedogodności i przeszkody należy usunąć.

2. Przygotować niezbędne pomoce warsztatowe (haczyk do wiórów, zmiotka), narzędzia pracy, sprzęt ochrony osobistej (okulary ochronne, fartuch gumowy itp.).

3. Student przed przystąpienie do pracy powinien dokonać niezbędnej konserwacji - naoliwić prowadnice i punkty wymagające codziennego oliwienia (przy wyłączonym urządzeniu).

Zabronione jest: picie alkoholu, palenie papierosów, używanie narkotyków, udział w niebezpiecznych zabawach czy żartach. w czasie zajęć oraz stosowanie niebezpiecznych metod pracy podczas pracy urządzenia.

Podczas zajęć.

1. Zabrania się pracy przy obrabiarce ze zdjętymi lub otwartymi osłonami mechanizmów, napędów lub urządzeń elektrycznych,

2. Należy mocować obrabiany detal tak, by uniemożliwić jego wyrwanie z uchwytu wrzeciona lub przyrządu w czasie obróbki, jednocześnie uważać aby w czasie mocowania przedmiotu obrabianego nie włączyć przypadkowo dźwigni sprzęgła lub wyłącznika sterującego.

3. Nóż należy powoli dosuwać do przedmiotu obrabianego.

4. W razie drgania maszyny należy sprawdzić zaostrzenie noża, jego położenie względem osi przedmiotu i wysunięcie w stosunku do imaka nożowego.

5. Należy stosować właściwą dla danej obrabiarki szybkość i głębokość skrawania oraz posuw.

Uwaga: Nie wolno pochylać się i przybliżać zbyt blisko obrabianego przedmiotu twarzy.

6. Należy uważać na wyłączenie w odpowiednim czasie posuwu mechanicznego przy zbliżaniu się noża do odsadzenia materiału, uchwytu względnie tarczy zbierakowej.

7. Dociskanie śruby sercówki może być wykonane jedynie przy pomocy właściwego klucza. Zabronione jest czynienie tego w inny sposób.

8. Należy uważać, aby ciecz chłodząca nie ściekała na przewody lub urządzenia elektryczne.

9. Zabronione jest kładzenie jakichkolwiek  przedmiotów na łożu, suporcie, wrzecienniku lub innych częściach obrabiarki ponieważ spadający przedmiot przy przypadkowym uderzeniu w dźwignię sprzęgła może włączyć obroty wrzeciona.

10. Wióry należy usuwać haczykiem z osłoniętą rękojeścią, pędzlem, zmiotką przy wyłączonej obrabiarce,

- zabronione jest odciąganie i przenoszenie wiórów gołymi rękami,

- rozrzucanie wiórów wokół stanowiska pracy jest zabronione,

- wióry należy składować w pojemnikach i w miejscu do tego wyznaczonym,

11. Przed zakładaniem lub zdejmowaniem uchwytów i tarczy zbierakowych na wrzeciono obrabiarki należy na łoże maszyny założyć do tego przeznaczoną podkładkę drewnianą, w prześwit wrzeciona włożyć kołek drewniany o średnicy nieco mniejszej niż prześwit.

12. Przy zakładaniu lub zdejmowaniu ciężkich przedmiotów student winien poprosić nauczyciela o pomoc. Przy wykonywaniu tej czynności należy posłużyć się urządzeniami pomocniczymi (np. elektrowciągarką, suwnicą lub żurawiem warsztatowym) - ich obsługą winien zajmuje się nauczyciel.

13. Czynności zakładania, zdejmowania ciężkich przedmiotów na tokarkę  należy wykonywać w rękawicach roboczych. Po wykonaniu zadania rękawice należy zdjąć- zabroniona jest praca przy urządzeniu w rękawicach.

14. Odkręcanie i dokręcanie uchwytów i tarczy zbierakowych można wykonywać tylko ręcznie. Zabronione jest czynienie tego przy pomocy włączania i wyłączania obrotów wrzeciona.

15. Zabrania się hamowania obrabiarki przez naciskanie przedmiotami lub ręką  na uchwyt wrzeciono lub wrzeciono czy obrabiany przedmiot.

16. Zabrania się chłodzenia narzędzi czy przedmiotu skrawanego przy pomocy mokrych szmat, czy pędzelków itp.

17. Przy obrabianiu długich przedmiotów wystających poza wrzeciennik należy osłonić je na całej długości.

18. Kiedy zaistnieje potrzeba użycia pilnika należy zadbać by pilnik był wystarczająco długi z nieuszkodzoną i należycie osadzoną rączką. Należy zwracać uwagę, by pilnik nie uderzał o zabierak lub uchwyty, co może skutkować zaczepieniem obrabianego przedmiotu, czy szczęk  obrabiarki o rękaw odzieży roboczej.

19. Student jest bezwzględnie zobowiązany do zatrzymania obrabiarki gdy:

a. odchodzi (nawet na krótko) od obrabiarki,

b. wystąpi chwilowy brak dopływu prądu,

c. podczas wykonywania czyszczenia i smarowania,

d. podczas mocowania narzędzi,

e. w czasie mocowania przyrządów i uchwytów,

f. kiedy dokonuje pomiarów obrabianego przedmiotu.

20. Uczeń zobowiązany jest do koncentrowania uwagi na wykonywanej czynności.

Czynności zabronione podczas obsługi obrabiarki. Studentowi nie wolno:

1. Stosować niebezpiecznych metod pracy, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

2. Zastawiać przejść koło obrabiarki. Zanieczyszczać ich, dopuszczać, by np. nie sprzątnięte rozlane płyny mogły stanowić zagrożenie upadkiem.

3. Pozostawiać włączonej obrabiarki bez nadzoru. Opuszczać stanowisko pracy bez wiedzy i zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia.

4. Zdejmować osłon i zabezpieczeń obrabiarki.

5. Używać większych niż przewiduje instrukcja obsługi parametrów skrawania.

6. Obsługiwać uruchomioną obrabiarki w rękawicach roboczych.

7. Pochylać się zbyt blisko obrabianego przedmiotu.

8. Dotykać obrabianego przedmiotu (narzędzia skrawającego) w czasie pracy obrabiarki.

9. Dokonywać pomiarów, sprawdzania gładkości obrabianego przedmiotu w ruchu maszyny.

10. Smarować urządzenie będące w ruchu.

11. Usuwać wióry niezabezpieczonymi rękoma przy włączonej obrabiarce.

12. Hamować wrzeciono przy użyciu jakichkolwiek przedmiotów lub rękoma.

13. Dotykać urządzeń elektrycznych będących pod napięciem.

14. Opierać się o obrabiarkę podczas pracy. Siadać na łożu, stole itp.

15. Dopuszczać do obsługi obrabiarki osoby postronne bez wiedzy i zgody nauczyciela.

Po zakończeniu zajęć. Student powinien:

1. Wyłączyć i zabezpieczyć obrabiarkę przed przypadkowym uruchomieniem.

2. Ułożyć na wyznaczone miejsce obrobione przedmioty.

3. Uprzątnąć stanowisko pracy. Wióry i pyły usunąć z powierzchni obrabiarki. Czynność należy wykonywać w rękawicach ochronnych używając do tego haczyków, łopatek, lub pędzelka.

4. Używane narzędzia i pomoce warsztatowe oczyścić i schować na wyznaczone miejsce.

5. Oczyścić i odłożyć na wyznaczone miejsce sprzęt ochrony osobistej.

6. Sprawdzić, czy pozostawione stanowisko pracy nie stworzy zagrożeń dla osób trzecich.

Uwaga: W razie wyczucia swądu tlącej się izolacji, zauważenia iskrzenia w obrębie silnika elektrycznego, instalacji zasilającej, sterującej  obrabiarki należy natychmiast wyłączyć zasilanie główne obrabiarki i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie nauczyciela prowadzącego zajęcia.

W przypadku powstania pożaru należy:

- ostrzec osoby znajdujące się w obrębie zagrożenia oraz wyłączyć zasilanie budynku w energię elektryczną i odciąć dopływ gazu,

- równocześnie zaalarmować straż pożarną oraz powiadomić przełożonych o pożarze,

- podjąć decyzję o ewakuacji ludzi i przystąpić do prowadzenia akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego,

Podczas akcji gaśniczej obowiązuje zasada podporządkowania się poleceniom kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą  strażaka PSP.

W przypadku zaistnienia wypadku: udzielić pierwszej pomocy, w razie potrzeby wezwać pomoc lekarską i powiadomić przełożonych.

## Uwaga

1. W razie wątpliwości co do zachowania warunków bezpieczeństwa pracy pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji.

2. W przypadku znalezienia się wobec bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia należy  powstrzymać się wobec wykonywania pracy. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, nie może jednak odmówić podjęcia innej, równorzędnej pracy, jeśli usunięcie zagrożenia przy poprzednio wykonywanej pracy nie jest możliwe.

Data                                Opracował	                       Uzgodniono pod względem przepisów                                 Zatwierdził

BHP i Ochrony ppoż.